## R&S FPC 频谱分析仪

| 频率范围 | R&S®FPC1000/FPC1500 基本单元 | 5 kHz 至 1 GHz |
| --- | --- | --- |
|  | 带 R&S®FPC-B2 选件 | 5 kHz 至 2 GHz |
|  | 带 R&S®FPC-B2 和 R&S®FPC-B3 选件 | 5 kHz 至 3 GHz |
| 频率分辨率 |  | 1 Hz |
| 分辨率带宽 |  | 1 Hz 至 3 MHz，1/3 序列 |
| 频谱纯度，SSB 相位噪声 |  | f = 500 MHz |
|  | 30 kHz | < –88 dBc (1 Hz)，典型值 –92 dBc (1 Hz) |
|  | 100 kHz | < –98 dBc (1 Hz)，典型值 –103 dBc (1 Hz) |
|  | 1 MHz | < –120 dBc (1 Hz)，典型值 –125 dBc (1 Hz) |
| 显示平均噪声电平 | 0 dB 射频衰减，50 Ω 端接， 分辨率带宽 = 100 Hz，视频带宽 = 10 Hz，采样检波器，对数刻度，归一化为 1 Hz |  |
|  | 前置放大器 = 关闭 |  |
|  | 1 MHz 至 10 MHz | < –127 dBm，典型值 –135 dBm |
|  | 10 MHz 至 2 GHz | < –142 dBm，典型值 –150 dBm |
|  | 2 GHz 至 3 GHz | < –138 dBm，典型值 –147 dBm |
|  | 前置放大器 = 开启（需要 R&S®FPC-B22 选件） |  |
|  | 1 MHz 至 10 MHz | < –147 dBm，典型值 –157 dBm |
|  | 10 MHz 至 2 GHz | < –158 dBm，典型值 –165 dBm |
|  | 2 GHz 至 3 GHz | < –155 dBm，典型值 –163 dBm |
| 三阶截止点 (TOI) | 无互调动态范围，2 × –20 dBm 信号电平， 射频衰减 = 0 dB，射频前置放大器 = 关闭 |  |
|  | fin = 1 GHz | +7 dBm（测量值） |
|  | fin = 2.4 GHz | +10 dBm（测量值） |
| 单端口矢量网络分析仪 | 频率范围 | 2 MHz 至 1/2/3 GHz |
|  | 输出功率 | –10 dBm |
| 跟踪源 | 频率范围 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
|  | 输出功率 | –30 dBm 至 0 dBm |
| 独立信号源 | 频率范围 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
|  | 输出功率 | –30 dBm 至 0 dBm |