蓝牙测试仪参数资料：

远端遥控

GPIB和RS-232介面均为标准介面，使用者可藉由送出单一命令启动测试和回覆测量结果之方式，因此测试程式之设计已简化。

尺寸和重量

由於其支架仅有一半且重量轻，因此蓝牙测试仪在您的测试系统中仅需要极小的空间，当蓝牙界面应用於现有产品上时，它对测试系统的干扰是最小的。

编辑测试

定义您自己的测试脚本以完全符合您特定的测试需要，每一个测试都可启动或关闭，且在任何测试中，如跳频等。均可视情况开启或关闭，可定义受测封包数，亦可依测试设定特定的频率。

制造链结

只要在键盘上输入、执行询问或使用RS232或USB HCI链结即可取得BT位址，一旦得知EUTBT位址，即可使用分页建立蓝牙链结。

升级

蓝牙协定堆叠系由FPGA控管，因此未来的核心蓝牙规格版本可以进?地区性安装，仪器的主要程式储存在快闪记忆体中，因此产品改善亦可进行就地升级。

设计检验

由于测量系依据RF测试规格进行，因此蓝牙测试仪先期认证测试和证计检验上是很理想的仪器，在将你的产品送交蓝牙许可测试机构认证前您可先验证产品的合格性。

常见故障提示

Error!< GPIB test cONfig(错误!<GPIB测试配置):当一个仪器在单一测试模式下，而设定的更改或资料读取尝试是为另一测试进行时，即会出现此讯息。

Error!< non-editable script(错误!<不可编辑程式) :程式1和2为出厂设定，代表一般测试要求且无法由使用者更改，若要定义你自己的程式设定，请使用程式3至10。

Connection ended，low resource(连结终止，资源不足):EUT由于资源不足而终止。

测试项目：

静电放电耐受性

放射无线电频率电磁场耐受性

电子快速暂态/丛讯耐受性测试

突波耐受性

对无线电频率场引发之传导干扰之耐受性

功率频率磁场耐受性

电压突降，短干扰和电压漂移耐受性

图形频谱测试，蓝牙4.0 测试